OPIS TECHNICZNY

do usytuowania dwóch wiat rekreacyjnych  oraz utwardzonego

betonowego placu rekreacyjnego

w Skarbimierzu

DZIAŁKA 135/6

- INWESTOR

Gmina Skarbimierz

Skarbimierz Osiedle ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie inwestora

  - Mapa do celów projektowych 1:500

  - Wizja lokalna

  - Obowiązujące przepisy i normy projektowe

  - Uzgodnienia konserwatorskie

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Działka 135/6 o kształcie nieregularnym. Średnie wymiary działki szerokość 30,00m natomiast długość 43,00m

Teren po rozebranych zabudowaniach płaski obsiany trawą. Po prawej stronie zabudowania świetlicy wiejskiej -  Dom Ludowy.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zaprojektowano:

  - Dwie wiaty drewniane rekreacyjne o bryle opartej na kwadracie z dachem krytym dachówką ceramiczną karpiówką

Dach czterospadowy.

Powierzchnia użytkowa wiat 5,20 x 5,20 = 27,04 m². Łącznie pow. 2 x 27,04 m²= 54,08 m².

Całość utwardzono kostką betonową  gr. 8 cm NOSTALIT „gorąca lawa”.

  - Przylegający bezpośrednio utwardzony  betonowy plac o wym. 14,00 x 24,00 m o powierzchni 336 m²służyć będzie szeroko rozumianej rekreacji, spotkań społeczności wiejskiej.

- DANE O OBIEKCIE

Wiata rekreacyjna – Altana

  - Ukształtowanie bryły:  Obiekt jest bryłą zwartą

  - Wymiary gabarytowe: szerokość  wiaty 5,20 m x 5,20 m,  powierzchnia użytkowa 27,04 m², maksymalna  wysokość obiektu w kalenicy  4,90 m,  kubatura obiektu 100,05 m³, powierzchnia połaci dachowej 51,44 m²

  - Powierzchnia utwardzenia kostką brukową 20,50*7,50=153,75m²²

  - Dach kryty dachówką  karpiówką koloru ceglastego

  - Liczba kondygnacji naziemnych : 1

  - Liczba użytkowników: w obiekcie może przebywać jednocześnie do 12 osób

  - Rodzaj ogrzewania: brak

  - poziom podłogi : ±0.00

Utwardzony plac

- grunt rodzimy

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

- podsypka z kruszywa 0-31 mm gr. 20 cm

- podsypka – kruszyna stabilizowana mechanicznie 0-4 mm gr. 3 cm

- nawierzchnia betonowa gr. 10 cm 14,00*24,00=336,00 m²²

- nawierzchnia posadzki cementowej gr. 5 cm = 336,00 m²

- OPIS BUDOWLANY

Wiaty rekreacyjne:

Zaprojektowano dwie wiaty o charakterze lokalnej architektury zagrodowej, gospodarczej i mieszkalnej.

Dach czterospadowy o kącie nachylenia 35º. Słupy konstrukcyjne wykonane z krawędziaków 20x20, krokwie  8x20, 8x15, płatew 25x20, płatew kalenicowa 8x20.

Dach deskowany deską boazeryjną, następnie kryty dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze ceglanym ułożoną na łatach drewnianych. Podbitka dachowa impregnowana. Dwukrotna impregnacja elementów Drewnochronem. Okap wysunięty jest poza podstawę po 60 cm z każdej ze stron. Wiata otwarta jest na teren otaczający z czterech stron.

Wiata z uwagi na lokalizację wykorzystywana będzie głównie przez mieszkańców miejscowości Skarbimierz przy okazji uroczystości imprez rekreacyjnych  oraz organizacji spotkań lokalnej społeczności.

Fundamenty  betonowe 30x30x80 cm z zabetonowanymi kotwami w kształcie litery Y

- DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wiata dostępna z poziomu terenu także dla osób niepełnosprawnych. Poziom posadzki dostosowany do otaczającego terenu.

- INSTALACJE

W obiekcie wiaty nie projektuje się żadnych instalacji.

Woda z dachu odprowadzana będzie bezpośrednio do gruntu.

- URZĄDZENIE TERENU

Projektowane wity oraz utwardzony plac  są uzupełnieniem realizacji planowanego remontu Domu Ludowego.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę wiat rekreacyjnych  na dz.135/6 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną.

Kolejność robót:

- Roboty ziemne (ręczne)

- Roboty betonowe ( fundamenty)

- Roboty montażowe wiat rekreacyjnych

- Roboty porządkowe

- Wykaz istniejących obiektów

Działka w trakcie zagospodarowania.

- Elementy zagospodarowania które mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia

Brak zagrożeń

- Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót.

Zagrożenie  może wystąpić podczas montażu urządzeń i przy realizacji robót.

- Instruktarze pracowników.

W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy:

  - Instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia – przeprowadza kierownik robót

Opracował