OPIS  TECHNICZNY

do projektu  uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu –Osiedlu.

Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 82 , 95 , 86, 184/85

- Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa  do  celów  projektowych( skala 1: 500 ),

- uzupełniające pomiary sytuacyjnych wykonane przez jednostkę projektującą,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustalenia uzyskane od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni  bitumicznej  i  zakresu tej  przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.  Nr.  43, poz. 430),

- badań geotechniczne podłoża gruntowego,

- obowiązujących  normy i  przepisy prawne

- Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa droga jest drogą gminną znajdującą się na terenie byłego lotniska i była drogą przeznaczoną do obsługi infrastruktury lotniska. Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy ma nawierzchnię z płyt betonowych o szerokości 5,00 m i grubości 0,20 m.

Nawierzchnia w złym stanie technicznym (spękany beton , ubytki w betonie , zdeformowana  nawierzchnia  w wyniku klawiszowania sąsiednich płyt ) i jej stan techniczny kwalifikuje ją do rozbiórki.,

Rowy przydrożne  i pobocza częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Rowy wymagają odmulenia i profilowania skarp.

W obrębie pasa drogowego występuje infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa

-sieć energetyczna

- kanalizacja deszczowa

- sieć teletechniczna

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej , który uwzględnia:

-     zaprojektowanie nawierzchni drogi do wymagań dla kategorii ruchu KR 3

- poprawę geometrii korony drogi – ukształtowanie właściwej niwelety drogi

- wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej

- wykonanie prac konserwacyjnych przy istniejących przepustach

- remont zjazdów  na drogi gminne w granicach pasa drogowego drogi

- formowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz ich mechaniczne  zagęszczenie

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez montaż barier energochłonnych wzdłuż rowów przydrożnych

Trasę drogi zaprojektowano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą nr Nr XXIV/16/2005 z dnia 28.01.2005 r Rady Gminy Skarbimierz. Zgodnie z planem drogę zaprojektowano na terenach oznaczonych jako KDL. Mając na uwadze powyższe zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 6,00 m. Na całym odcinku drogi projektuje się obustronne pobocze szerokości 0,50 m z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grubości 20 cm.

Na początku  opracowania droga została dowiązana wysokościowo do istniejącej jezdni bitumicznej a na końcu do istniejącej nawierzchni z betonu cementowego i płyt betonowych.

- Konstrukcja nawierzchni

  - Konstrukcja nawierzchni drogi

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3 ,  asfalt  D 50/70 według PN – EN  13108-1: A C 11S, szerokość  warstwy – 6,10 m

  - 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3 , asfalt  D 50/70 według PN – EN  13108-1: A C 16W, szerokość  warstwy 6,25 m

  - 7cm  warstwa podbudowy z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3 , asfalt  D 50/70 według PN – EN  13108-1: A C 11S, szerokość  warstwy – 6,35 m

  - 20 cm podbudowy  z przekruszu betonowego o gr. 20 cm (po zagęszczeniu), o uziarnieniu  - 0/63 mm wg PN – S – 06102, szerokość  warstwy – 6,50 m,

(UWAGA: w przypadku niewystarczającej ilości przekruszu betonowego pochodzącego z rozbiórki, warstwę podbudowy uzupełnić tłuczniem kamiennym o uziarnieniu – 0/63 mm)

  - 20 cm  warstwa stabilizacji gruntu cementem o grubości 20 cm i wytrzymałości

Rm= 5,0 MPa

  - Zestawienie powierzchni.

- nawierzchnia bitumiczna -  13135,00 m²

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego ( pobocza) -2104,00 m²

5.  Projektowane rozbiórkowe i przygotowawcze .

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji drogi oraz uzyska akceptację  Zamawiającego( Inspektora Nadzoru ) przebiegu niwelety drogi. Należy  również zapewnić stały nadzór geodezyjny nad robotami.

Projektowane roboty rozbiórkowe to rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, które następnie należy przekruszyć do uziarnienia  - 0/63 mm wg PN – S – 06102, w celu wbudowania.

6.  Uzbrojenie podziemne.

W pasie drogowym zlokalizowana jest :

- infrastruktura teletechniczna

-  infrastruktura wodociągowa

- infrastruktura energetyczna

- oświetlenie uliczne

- kanalizacja sanitarna

Brak kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi , energetycznymi , kanalizacji  sanitarnej i  wodociągowej.

7. Profil podłużny

Niweleta projektowanej drogi pokrywa się na całej długości z osią istniejącej drogi.

8.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

9.Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta.

Przy wykonywaniu robót koparką należy liczyć się z możliwością napotkania urządzeń obcych, które nie zostały zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Jeżeli w czasie odspajania gruntów napotka się kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na „Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonać wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowaną jednostkę i prowadzić roboty pod jej nadzorem.

10.Stan prawny gruntów.

Roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Nie ma potrzeby wejścia na działki sąsiednie.

11.Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana przebudowa drogi nie ma negatywnego wpływu na istniejący drzewostan , glebę , wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Teren na którym jest projektowana przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega częściowej ochronie ( strefa „B” ) na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13.Zaopatrzenie w wodę.

Nie dotyczy

14.Zaopatrzenie w energię elektryczną .

Nie dotyczy