OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest dobudowa dwóch sal lekcyjnych z węzłem sanitarnym do istniejącego budynku szkoły w Lipkach.

W części istniejącej budynku jest  przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej ,

przyłącze wody, wewnętrzna linia zasilająca.

Niniejsze opracowanie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

1.2. Lokalizacja planowanej inwestycji:

Lipki , Nr ew. działki 513/1

Obręb: Lipki, Gmina: Skarbimierz

1.3. Inwestor

GMINA SKARBIMIERZ

ul. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Dane wejściowe

● zlecenie i umowa z Inwestorem

● uzgodnienie funkcji z Inwestorem

● wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz

● mapa do celow projektowych

● Z uwagi na to, że istniejący obiekt podłączony jest do wszystkich mediów, nie jest wymagane oddzielne zapewnienie dostaw energii, wody, odbioru ścieków, przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

● Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z poźn. zmianami

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.

Dz. U. Z 2003r. Nr 33, poz. 270)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z poźn. zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2.3.Normy

Wykaz norm dotyczących obciążenia budynku.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia

technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

Wykaz norm dotyczących wymiarowania budynku.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.Przeznaczenie projektowanego budynku

Projektowany budynek będzie nadal pełnił funkcję Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedlu szkoły we wsi Lipki. W dobudowanej część budynku zlokalizowane będą dwie sale lekcyjne, węzeł sanitarny oraz korytarz z wyjściem ewakuacyjnym.

3.2. Forma architektoniczna

Dobudowana część parterowa na planie prostokąta, , bez podpiwniczenia. Część  istniejąca budynku dwukondygnacyjna częściowo podpiwniczona. Całość  przykryta dachem jednospadowym. Do wnętrza istniejącej części budynku prowadzą trzy wejścia - jedno wejście główne zlokalizowane na elewacji frontowej oraz wyjście awaryjne, po stronie północnej wyście na plac zabaw i boisko sportowe.

3.3. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposobu spełnienia wymagań o których mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane.

Zaprojektowano dobudowę budynku o architekturze prostej nawiązującej do architektury istniejącej szkoły.

Obiekt budowlany zaprojektowano zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodnie z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.

3.4.Rozwiązania funkcjonalne i program użytkowy

Wejścia główne do budynku szkoły poprzedzone schodami zlokalizowane na elewacji frontowej. Z zamkniętego przedsionka korytarzem do sal lekcyjnych toalet oraz klatki schodowej na I piętro. Z korytarza na parterze budynku bezpośrednie dojście do pomieszczeń dobudowanej części szkoły z dwoma salami lekcyjnymi oraz sanitariatów.

Zapewniono właściwe doświetlenie obydwu sal lekcyjnych jak również właściwą ze względów bezpieczeństwa i ewakuacji ilość wyjść z pomieszczeń.

Wydzielono sanitariaty w ilości niezbędnej dla projektowanej wielkości budynku.

Projektowane oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym spełnia wymagany współczynnik 1/8.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ŚWIETLICY

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

1 Korytarz 11,52*2,00= 23,04m2

2.Sanitariat dziewcząt 4,42*4,85=21,44 m²

3.Sala lekcyjna 4,85*6,10= 29,59 m²

4.Sala lekcyjna 7,00*6,30-0,85*2,15= 42,27 m²

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 270,30m2

Charakterystyczne parametry techniczne budynku świetlicy

Powierzchnia zabudowy dobudowanej części budynku szkoły – 140,00m2

Powierzchnia użytkowa – 116,34 w tym korytarz

Kubatura  dobudowanej części budynku szkoły 560,00m3

Wysokość budynku – 4,00 m

Długość budynku  – 17,50m

Szerokość budynku – 8,00m

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

4.1. Budowa geologiczna

W podłożu pod względem wykształcenia litologicznego stwierdzono prostą budowę geologiczną. Od górnej powierzchni występuje warstwa humusu i nasypu niekontrolowanego o miąższości 0,4-0,9m.

Bezpośrednio pod tą warstwą podłoże z utworów spoistych – glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin organicznych, o konsystencji plastycznej sięgającą do głębokości 0,9 – 2,0m. Poniżej zalegają grunty sypkie - piaski średnioziarniste, miejscami zaglinione oraz pospółki – średnio zagęszczone.

4.2.Warunki wodne

W podłożu stwierdzono poziom wód gruntowych o zwierciadle swobodnym bądź pod niewielkim ciśnieniem hydrostatycznym, w warstwie gruntów sypkich, na głębokości 1,5 – 2,0m poniżej powierzchni terenu. Poziom wody stabilizuje się na głębokości 1,20 – 1,50m

Obiekt budowy oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne pozwalają na zaliczenie do I Kategorii Geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz . U . 2012 poz. 463) .

4.3.Technologia wykonawstwa

W dobudowanej części fundamenty w postaci ław fundamentowych.

Zewnętrzne  ściany nośne dobudowanej części  budynku świetlicy murowane z bloczków betonowych M-6, ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 38 P+W na zaprawie cementowo wapiennej marki 10MPa

Stropodach w części dobudowanej TERIVA

Całość ocieplona styropianem EPS o średniej grubości 21,5 cm. Wierzch kryty styropapą wraz z papą termozgrzewalną wierzchniego krycia

Fundamenty

W związku z tym że w miejscu projektowanej dobudowy budynku zalegają warstwy gleby nasypu niekontrolowanego oraz gliny organiczne z wykopem należy zejść do stropu gruntów nośnych. Różnicę poziomów pomiędzy dnem wykopu, a projektowanym poziomem posadowienia oraz podbudową posadzki wypełnić pospółką zagęszczoną mechanicznie warstwami do stopnia zagęszczenia Is≥0,95

Pod fundamentami wykonać podbudowę z chudego betonu gr.~10cm.

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M-6 B-25 na zaprawie cementowej. Ściany zwieńczone na górze wieńcem żelbetowym. Izolacja Fundamentów wg rysunków i opisu architektury.

Ściany nośne

- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 38cm (bloczki betonowe z betonu zwykłego klasy B-25 ) na zaprawie cementowej marki M7 z dodatkiem plastyfikatora (Np.: mleka wapiennego). Zwieńczone wieńcem, ocieplone styrodurem gr. 10 cm (zaleca się zabezpieczenie od zewnątrz warstwą folii kubełkowej).

- Zewnętrzne ściany nośne budynku powyżej poziomu +/- 0,00 murowane z pustaków Porotherm 38 P+W na zaprawie cementowo wapiennej marki 10MPa. Wykonywanie bruzd instalacyjnych w ścianach wg PN-B-03002:1999.

Wieńce, podciągi, nadproża

W poziomie podparcia więźby zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) i poprzecznie strzemionami ze stali A-I (St3SX).

Nadproża zaprojektowano jako prefabrykowane  L-19 lub zamiennie Porotherm.

Posadzka wewnętrzna na gruncie

Na gruncie w budynku świetlicy zaprojektowano posadzkę grubości min. 8cm z betonu C20/25 (B25) zbrojoną siatkami typu Q378 ze stali A-IIIN. Pod posadzką wykonać podbudowę z chudego betonu gr.10-15cm na warstwie 40-50cm zagęszczonego mechanicznie piasku do Is>0,95. Warstwy posadzki wg opisów na rysunkach architektury.

Stropodach

Strop prefabrykowany ceramiczny TERIVA 7,20 na którym ułożono folię paraizolacyjną, następnie styropian EPS 100, styropap oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Ściany działowe

Zaprojektowano ściany działowe wykonane w technice g–k wodoodporne.

W Wc damskim ściana wydzielająca kabinę Wc należy wykonać na wysokość 2,20m montowanych do profili stalowych.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa

- pionowa – Np.: Combiflex –poniżej poz. terenu i np.Aquafin 2K –powyżej poz. terenu (prod. Schomburg), bądź podobnymi certyfikowanymi powłokami lub wykładzinami bitumiczno - kauczukowymi, folia kubełkowa od ław do poziomu terenu na zewnątrz styroduru.

- pozioma - pod ścianą fundamentową Np. 2 x papa asfaltowa na lepiku, do izolacji posadzki na gruncie należy zastosować folię wywiniętą i sklejoną na zakładkach ułożoną na warstwie izolacji termicznej, natomiast pod tą warstwę należy zastosować papę lub folię termozgrzewalną. Do izolacji posadzki i ścian pomieszczeń „mokrych” należy zastosować Np.

folię systemową wysokociśnieniową 2-składnikową typu IZOHAN EKOFOLIA na gruncie systemowym oraz obudować taśmą uszczelniającą typu IZOHAN

Izolacja termiczna

- pod płytą posadzkową podłogi na gruncie – styropian EPS 100-036 gr.10cm

- ściany zewnętrzne - ocieplone styropianem EPS 80-036 gr. 14 cm wykończone metodą lekką-mokrą, ściany fundamentowe - styroduru gr. 10cm

- wypełnienie dylatacji – styropian gr. 5cm

- stropodach – Styropian EPS 100 kliny oraz styropapa.

Stolarka okienna i stolarka, ślusarka drzwiowa

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, profil 5 komorowy z wkładem szybowym (zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym) o współczynniku Ug max= 1,1 W/m2K (zaleca się stosowanie stolarki o możliwie niskim współczynniku przenikania ciepła przez cały wyrób). Okna o wymiarach 150x170cm

We wszystkich profilach okiennych zamontować listwy nawiewne wg. zestawienia inst. sanitarnych

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku z demontażu.

Drzwi wewnętrzne płytowe D-10 z płyty wiórowej otworowanej wzmocnione wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, ościeżnice drewniane uniwersalne.

We wszystkich drzwiach wewnętrznych za wyjątkiem drzwi do toalet należy zamontować zamki z wkładkami patentowymi.

Drzwi wejściowe   do sanitariatów wyposażyć w zamki łazienkowe, z wkładem bębenkowym.

Kominy

W dobudowanej części sale lekcyjne, korytarz oraz pomieszczenie Wc. przewidziano wentylację grawitacyjną włączonych do kominków wentylacyjnych w poszyciu ceramicznym .

Schody zewnętrzne

Schody przy wejściu awaryjnym betonowe zgodnie z rys. )

W płycie wejściowej spocznika głównego należy wykonać gniazdo (120x90cm) o głębokości Ok .2,5cm na wycieraczkę z tworzywa.

Wykończenie wewnętrzne

- Tynki

- ściany - tynk cementowo - wapienny kat. III z gładzią gipsową

- b. Okładziny ścian wewnętrznych

− ściany w toaletach wykończyć glazurą do wysokości 2,20m, pozostałą część ściany pomalować farbami akrylowymi

− w salach lekcyjnych ściany pomalować farbami lateksowymi w kolorze zgodnie z ustaleniami.

- w korytarzu i wiatrołapie ściany do wysokości 1,50 m wykończyć tynkiem mozaikowym Np. LAKMA M/EB1.

- c. Podłogi

Posadzki betonowe wykończone w salach lekcyjnych panelami trudnościeralnymi w korytarzu wykładziną obiektową PCV (antypoślizgowa, wielowarstwowa) o odpowiedniej odporności na natężenie ruchu i gresem antypoślizgowym.

- d. Malowanie

Ściany wewnętrzne sali dużej i małej należy malować farbami zmywalnymi lateksowymi (o podwyższonej odporności) na zmywanie w pozostałych pomieszczeniach ściany malować farbami akrylowymi, sufity malować farbami emulsyjnymi.

- e. Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne z płyty MDF gr. 3 cm oklinowanej lub drewniane

- f. Kratki wentylacyjne

Typowe, prostokątne, plastikowe lub stalowe

Wykończenie zewnętrzne

- Tynki i okładziny

- cokół – malowany w kolorze 9265 wg KEIM „EXCLUSIV”

- ściany - tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze zgodnym z kolorystyką zawartą na rysunkach elewacji – barwa podstawowa 9271 ; detal 9276 wg KEIM „EXCLUSIV”

- w miejscach wskazanych na rysunku elewacji ( podjazd dla niepełnosprawnych) obłożyć okładziną z płytek klinkierowych z wypełnieniem fugą wodoodporną.

Przed przystąpieniem do malowania należy na elewacji wykonać próby kolorów i wezwać projektanta w celu ich zaakceptowania.

- - b. Pokrycie dachu

Dach pokryty papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.

Na dachu zaprojektowano instalacje odgromową wg. rysunku instalacji elektrycznej.

Na połaci dachowej zaprojektowano montaż 4 wywietrzników połaciowych dla wentylacji pomieszczeń.

- c. Obróbki blacharskie

Blacha stalowa powlekana w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachu

- d. Rynny i rury spustowe

Należy stosować rynny O150 i rury spustowe O100 stalowe w kolorze wg. rysunku elewacji.

- e. Parapety zewnętrzne

Projektuje się parapety zewnętrzne w części istniejącej odtworzyć istniejące parapety ceramiczne. W części dobudowanej z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor brąz

- f. Opaska wokół budynku świetlicy

Dookoła budynku opaska szer. 50- 70cm z grubego żwiru płukanego frakcji 32/63 mm gr. 20cm zakończona obrzeżem betonowym.; w opasce pod wylotami rur spustowych zastosować prefabrykowane betonowe kinety (profile kolebkowe) odprowadzające wody od budynku

Wyposażenie obiektu w instalacje

Projektowany budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:

– wodociągową – zimnej i ciepłej wody oraz ppoż. projektowanym przyłączem

– kanalizacji sanitarnej

– kanalizacji deszczowej

–  wentylacji grawitacyjnej

INFORMACJA BiOZ

do

projektowanej dobudowy

sal lekcyjnych

w

Gminnego Zespołu Szkół – Szkoła w Lipkach

- ZAKRES ROBÓT

  - Zakres robót obejmuje niezbędne roboty związane z remontem istniejącej świetlicy wiejskiej oraz  dobudową sali.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

  - Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, polskimi  normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Roboty winny być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

  - szkolenie pracowników w zakresie BHP

  - zasady postępowania w przypadku zagrożenia

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

  - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

WYNIKAJACYM      Z WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- Wykonania wyjść, wejść i przejść dla pieszych zabezpieczonych daszkami.

- Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- W razie konieczności zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego

- Zapewnienia właściwej wentylacji

- Zapewnienia łączności telefonicznej

- Urządzenia składowisk materiałów

Kierownik budowy winien wyposażyć wszystkich pracowników w

niezbędne środki techniczne:

- Rusztowania ustawione przez osoby do tego przeszkolone, dopuszczone do pracy po protokolarnym odbiorze i pozwoleniu użytkowania.

- Maszyny i urządzenia

- Gaśnice proszkowe

- Środki osobistego wyposażenia ( ubrania robocze, buty, kaski, szelki bezpieczeństwa z niezbędnym osprzętem.

- Instalację rozdziału energii elektrycznej zaprojektowane, wykonane i konserwowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

W ramach zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5 m

- Zasłabnięcie  lub uduszenie w przypadku wykonywania izolacji stropu nad I piętrem w przestrzeni niedostatecznie wentylowanej

- Podrażnienia skóry, oczu lub układu oddechowego podczas prowadzenia impregnacji więźby dachowej, izolacji z wełny mineralnej i nie stosowania odpowiedniej ochrony.

- Roboty  przy których istnieje ryzyko oparzenia ( roboty dekarsko - blacharskie)

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

W ramach przedsięwzięcia należy zapewnić co najmniej następujące szkolenia    pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy:

- Wstępne szkolenie BHP przy rozpoczęciu budowy lub przyjęciu do pracy

- Szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i uwzględniające miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy.

- Instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania określonego zakresu robót, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia, każdorazowo przed przystąpieniem danego pracownika do wykonania danego rodzaju robót.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót

budowlanych w  strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w

ich sąsiedztwie należy zastosować

Następujące środki techniczne i organizacyjna:

- Wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób uprawnionych

- Pracownicy wykonujący prace budowlane musza posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac oraz przeszkolenie BHP.

- Pracownicy wykonujący pracę na terenie budowy muszą być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy oraz w sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości

- W bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi, zawierające również niezbędne czynności konserwacyjne.

- Bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i rządzeń nie w pełni sprawnych technicznie, nie posiadających badań i atestów, bądź z uszkodzoną izolacją.

- Należy stosować szczegółowe przepisy BHP wynikające z instrukcji stosowania materiałów, przeznaczonych dożycia w niniejszych pracach

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu BIOZ